| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София |  |
| --- | --- |
| Катедра: ЕА Предмет: БАП |  |
| Име: Цветелин Любомиров Качов | Фак.No: 02027081 |
| Специалност: Електротехника | Група: 14 |
| Ръководител: | Дата: |

# Протокол № 2

Тема:

Загряване и охлаждане на безконтактни прибори

1. Теоретична постановка:

#### Технологичните параметри и качества на полупроводниковите прибори зависят силно от температурата им при което загряването и охлаждането са твърде съществени за тези прибори. При работа на приборите в тях се отделя топлинна енергия , която е причината те да се загряват , и за да не се влошава работата на приборите е необходимо тази енергия да се отвежда в околната среда , което става с помощта на охладители .

2 . Задание за изследване:

2.1. Да се изследва промяната на електрическите величини при промяна на натоварването на полупроводниковия прибор ( диод ) .

2.2. Да се изчисли средната стойност на мощността във включено състояние при постоянно , променливо и импулсно захранване , като се пренебрегнат загубите във диода в изключено състояние . Средната мощност се намира по следната формула:

Pср = U0*Iср +  Rд*кф2*Iср2 , [ W ]

2.3. Да се начертаят зависимостите  Pср = f ( Iср ) и Pср = f (  Iеф ) при постоянно , променливо и импулсно захранване и съответните им коефициенти на формата кф .

3. Използувани уреди:

| Наименование | Ф.№ | кл.т. | обхват | ск.дел | конст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волтметър | 5983156 | 0.5 | 240V | 120 | 2V/del |
| Волтметър | 42996 | 0.5 | 300V | 120 | 2.5V/del |
| Амперметър | 919052 | 1 | 5A | 5 | 1A/del |
| Амперметър | 4029 | 2 | 5A | 5 | 1A/del |
| Ватметър | 1246955 | 1.5 | 550W | 10 | 55W/del |

.4. Схема на опитната постановка:

5. Опитни данни и резултати от изследванията:

5.1.При постоянно захранване:

| пост. ток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uвх | Uизх | Iизх | Pизх |
| V | V | A | W |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.65 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | 0.7 | 1 | 1.2 |
| 8 | 0.74 | 1.5 | 1.8 |
| 10 | 0.76 | 2 | 2.5 |
| 13 | 0.78 | 2.5 | 3.2 |
| 15 | 0.8 | 3 | 3.8 |
| 17 | 0.81 | 3.5 | 4.6 |
| 19 | 0.82 | 4 | 5.4 |
| 21 | 0.84 | 4.5 | 6.2 |

U0 = 0.7, V ; Rд = tg750 = 3.73, 

5.2. При променливо захранване:

| Uвх | Iеф | Iср | Pизх | Uизх | Kф | Pср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | A | A | W | V |  | W |
| 20 | 1.55 | 1.2 | 1.25 | 0.31 | 1.29 | 9.80 |
| 60 | 2.05 | 2 | 2 | 0.32 | 1.03 | 17.08 |
| 80 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 0.33 | 1.61 | 32.63 |
| 100 | 3.6 | 2.3 | 2.75 | 0.34 | 1.57 | 49.95 |
| 120 | 4.2 | 2.6 | 4.1 | 0.35 | 1.62 | 67.62 |
| 140 | 4.8 | 3.1 | 5 | 0.35 | 1.55 | 88.11 |
| 145 | 5 | 3.1 | 5 | 0.35 | 1.61 | 95.42 |

5.3. При импулсно захранване:

| Iеф | Iср | Pизх | Uизх | Kф | Pср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | W | V |  | W |
| 1 | 0.4 | 0.6 | 0.14 | 2.50 | 4.01 |
| 1.3 | 0.5 | 0.75 | 0.14 | 2.50 | 6.18 |
| 1.5 | 0.6 | 1 | 0.14 | 2.50 | 8.81 |
| 2 | 0.8 | 1.3 | 0.14 | 2.50 | 15.48 |
| 2.5 | 1 | 1.7 | 0.15 | 2.50 | 24.01 |
| 3 | 1.2 | 2.1 | 0.16 | 2.50 | 34.41 |
| 3.5 | 1.5 | 2.6 | 0.17 | 2.33 | 46.74 |
| 4 | 1.7 | 3.1 | 0.18 | 2.35 | 60.87 |
| 4.5 | 2 | 3.6 | 0.19 | 2.25 | 76.93 |
| 5 | 2.3 | 4.2 | 0.21 | 2.17 | 94.86 |