| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София |  |
| --- | --- |
| Катедра: ЕА Предмет: БАП |  |
| Име: Цветелин Любомиров Качов | Фак.No: 02027081 |
| Специалност: Електротехника | Група: 14 |
| Ръководител: | Дата: 14.04.02 г. |

# Протокол № 3

Тема:

Изследване охладителни конструкции на полупроводникови прибори

1. Задание за изследване:

1.1. Да се разгледа и опише опитната постановка.

1.2. Да се изследва загряването на диоди във функция от времето, от 1 до        7   = f ( t ) за диоди D1,D4 и D7. Диодите са еднакви , но направени от различни материали и са с еднакви конструкции и еднакви условия на охлаждане при установен режим при I = 30 A и без принудително охлаждане.

1.3. Да се определят установените стойности на отделената в диодите мощност Р и топлинното съпротивление Rтопл = 1/(kT*Sохл) , на охладители с еднакви конструкции и различни условия на охлаждане.

P = I2 . Rтопл  , W       kTAl = 12 W/m2  0C ; kTCu = 10 W/m2  0C ;

1.4. За една от изследваните конструкции ( на диод 7 ) да се определи  контактното топлинно съпротивление между охладителя и корпуса на диода.

1.5. Да се изчисли коефициента на топлоотдаване за два различни случая:   kT=P/( Sохл.C)     ( където CCu=0.39 J/0C и CAl=0.9 J/0C )

1.6. От т.1.2. да се определи топлинната времеконстанта на изследвания  охладител.

1.7. Да се измери пада във всеки един диод и да се построи Ud = f ( t ).

2. Използувани уреди:

| Наименование | Ф.№ | кл.т. | обхват | ск.дел | конст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волтметър | 5983156 | 0.5 | 240V | 120 | 2V/del |
| Галванометър | 24460 | 0.5 | 0.3А | 150 | 40V/0C |
| Амперметър | 919052 | 1 | 5A | 5 | 1A/del |

3. Схема на опитната постановка:

4. Опитни данни и резултати от изследванията:

| t |  | Ud1 |  | Ud2 |  | Ud3 |  | Ud4 |  | Ud5 |  | Ud6 |  |  к-о | Ud7 | Ud7 к-о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min | 0C | V | 0C | V | 0C | V | 0C | V | 0C | V | 0C | V | 0C | 0C | V | V |
| 0 | 25 | - |  |  | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 25 | - | - |
| 5 | 27 | 0,78 |  |  | 28,8 | 0,8 | 30 | 0,88 | 32 | 0,78 | 29,2 | 0,78 | 32 | 30 | 0,78 | 0,78 |
| 10 | 31,6 | 0,76 |  |  | 34 | 0,78 | 37,2 | 0,84 | 35,2 | 0,76 | 35,4 | 0,76 | 35 | 35 | 0,78 | 0,78 |
| 15 | 34 | 0,74 |  |  | 37,6 | 0,76 | 38,8 | 0,82 | 38 | 0,74 | 37,8 | 0,74 | 37,6 | 34,8 | 0,76 | 0,78 |
| 20 | 36,6 | 0,74 |  |  | 43 | 0,78 | 42,6 | 0,82 | 41,8 | 0,76 | 40,2 | 0,76 | 40,2 | 37,8 | 0,76 | 0,76 |
| 25 | 38,2 | 0,74 |  |  | 44,2 | 0,76 | 45 | 0,82 | 44,2 | 0,76 | 42,2 | 0,76 | 41,4 | 38,6 | 0,76 | 0,76 |
| 30 | 39 | 0,74 |  |  | 45 | 0,76 | 45 | 0,82 | 44,6 | 0,74 | 42,6 | 0,74 | 42,2 | 39 | 0,76 | 0,76 |
| 35 | 39,4 | 0,76 |  |  | 45,8 | 0,76 | 46,6 | 0,82 | 45 | 0,74 | 44,25 | 0,76 | 43 | 39,4 | 0,76 | 0,76 |
| 40 | 39,8 | 0,72 |  |  | 47,4 | 0,76 | 47 | 0,8 | 45,8 | 0,74 | 44,25 | 0,74 | 43,4 | 39,4 | 0,76 | 0,76 |
| 45 | 39,8 | 0,72 |  |  | 47,4 | 0,76 | 47 | 0,8 | 45,8 | 0,74 | 44,25 | 0,74 | 43,4 | 39,4 | 0,76 | 0,76 |
| 50 | 39,8 | 0,72 |  |  | 47,4 | 0,76 | 47 | 0,8 | 45,8 | 0,74 | 44,25 | 0,74 | 43,4 | 39,4 | 0,76 | 0,76 |

Резултати от изпитването на свръхпроводими тръби:

| точки по първата тръба | T5min | T10min | T15min | T20min | точки по втората тръба | T5min | T10min | T15min | T20min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0C | 0C | 0C | 0C |  | 0C | 0C | 0C | 0C |
| 1 | 56 | 64 | 66 | 68 | 1 | 120 | 145 | 145 | 145 |
| 2 | 51 | 56 | 62 | 65 | 2 | 67 | 80 | 88 | 94 |
| 3 | 48 | 59 | 61 | 57 | 3 | 34 | 45 | 40 | 44 |
| 4 | 34 | 44 | 44 | 46 | 4 | 27 | 33 | 33 | 36 |
| 5 | 30 | 39 | 42 | 44 | 5 | 26 | 30 | 32 | 34 |

## Първата тръба е свръхпроводима , защото при нея промяната на температурата е по – малка в посока към охладителя й , следователно и топлинното й съпротивление е по – малко.

Схема на охладителя:

Повърхнина на едно ребро S1р = 80.80.2 = 12800 mm2

Повърхнина на всичките ребра  Sребра = 6. S1р = 76800 mm2

Повърхнина на осовата Sоснова = 80.70.2 + 2.(80+70).15 = 15700 mm2

Странична повърхнина  Sстр = 4.80.12 = 3840 mm2

Повърхнина на целият охладител  Sохл = Sребра+ Sоснова + Sстр = 0.032 m2

Отделена мощност в 1-ви диод  РCu = I2.RтоплCu=30.21/(10.0.032) = 900.3.125 =  2812.5 W

Отделена мощност в 2-ри диод ( равна е на отделената мощност в диодите от 2-ри до 7-ми)  PAl= I2*RтоплAl=302*1/(12*0.032) = 900*2.60 = 2343.7 W

Коефициент на топлоотдаване на медтаkTCu=P/( Sохл*1/ CCu) = 34277.4 W/m2  0C

##### Коефициент на топлоотдаване на алуминия:

kTAl= P/( Sохл.1/ CAl) = 65916.6 W/m2  0C