| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София |  |
| --- | --- |
| Катедра: ЕА Предмет: БАП |  |
| ### Име: Цветелин Любомиров Качов | ### Фак.No: 02027081 |
| ### Специалност: Електротехника | ### Група: 14 |
| Ръководител: | Дата: |

# Протокол

Тема:

Характеристики на полу проводникови прибори

1. Теоретична постановка:

На всеки полупроводников прибор има означение , което показва на потребителя какъв е дадения клас на прибора , т.е. стойностите на напрежението и тока до които дадения тиристор или диод може да издържи без да е настъпил пробив.

2. Задание за изследване:

2.1. Да се изследва няколко на брой полупроводникови прибора и да се установи дали те отговарят на показаният върху тях клас.

2.2. Да се изследва няколко на брой полупроводникови прибора и да се установи какъв е техният клас.

3. Използувани уреди:

| Наименование | фаб.№ | с-ма | кл.т. | обхват | ск.дел. | конст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волтметър | 279825 |  | 1,5 | 2kV | 100 | 20 V/дел |
| Амперметър | 558395 |  | 1,5 | 100 A | 100 | 1 А/дел |

4. Опитна постановка:

5. Резултати от изследванията и изводи:

| Означение на прибора | Uпр , kV | Iпр , A | I у , mА | U у , V | Изводи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т 171 - 320 - 16 | 2 |  |  |  | Отговаря на своя клас и има в резерва още 400 V |
| Semikron 760 - 14 | 1 | 2 | 62 | 1 | Отговаря на своя клас и има в резерва около 200V |
|  | 1,4 | 4 |  |  |  |
|  | 1,6 | 6 |  |  |  |
| T 153 - 500 - ? | 1 | 4 | 96 | 2,8 | Класът на този руски теристор е 14, тъй като издържа до 1400 V преди да е настъпил пробив. |
|  | 1,2 | 5 |  |  |  |
|  | 1,4 | 7 |  |  |  |
| Т - 7 - 1 (български) | 0,8 | 4 | 6 | 1,4 | Отговаря на своя клас и има в резерва около 100V |
|  | 1 | 12 |  |  |  |
| Т 142 - 80 - 14 | 1,4 | 0,5 | 36 | 1,6 | Отговаря на своя клас и няма никакви резерви |
|  | 1,6 | 24 |  |  |  |
| Т 274 - 2 - 75 | 0,8 | 4 |  |  | Отговаря на класа си и има реаерви от 50 - 100V |
|  | 1 | 7 |  |  |  |