Курсова работа N 2

Изчисляване на асинхронен двигател

Проверил: гл. ас. Донев

Студент: Цветелин Качов

15 група, фак. N 02027081

3:46 PM 5/14/94                     ПРОГРАМА ASD3 , ВАРИАНТ 5 , 2000

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ НА  АСИНХРОНЕН ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ, ТРИФАЗЕН

ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, ДЪЛБОК КАНАЛ, ДВОЕН КАНАЛ, ЛЯТ КАФЕЗ

собственик:кат."ЕМ"-ТУ-София, автор Д.Жечев:jetch@vmei.acad.

Файл входни данни :KATCHOV.DAT                дата      5-14-2001

Файл резултати    :KATCHOV.LIS                час      15:38

ВХОДНИ ДАННИ :

4A112MA6

P2н =    3.00   p   =      3.   U1н =  380.00   ссн =      1.   D1  =  134.00

Da1 =  191.00   Di2 =   40.00   l1  =  103.00   l2  =  103.00   del =     .30

Z1  =     42.   вск =      4.   bs1 =    3.00   hs1 =    1.00   b11 =    5.80

b1  =    7.90   h`k1=   15.30   h11 =    1.80   hкл1=     .19   bкл1=    2.00

Z2  =     33.   врк =      1.   bs2 =    1.50   hs2 =     .70   b21 =    5.80

b2  =    2.70   h`k2=   20.55   h21 =     .00   bs3 =     .00   hs3 =     .00

b3  =     .00   b31 =     .00   h3  =     .00   hм  =     .30   bск =     .00

bкп =   27.00   aкп =   12.40   всн =   1111.   qd1 =      7.   qc1 =      3.

y1  =      7.   a1  =      1.   uk1 =     36.   nел1=      1.   dпр1=    1.18

dиз1=    1.26   delи=     .19   ks1 =    1.10   lис1=   10.00   pмех=  100.00

ro12=   .0175   ro22=   .0385   tпх =   35.00   tнос=   75.00   tнор=   90.00

tксс=   75.00   tкср=   90.00   tста=  105.00   Uпон=     .00   f1  =   50.00

cfez=    1.90   cfea=    1.60   kfe1=     .95   p151=    2.20   kfe2=     .95

p152=    2.20   uk11=      0.   uk12=      0.   uk13=      0.   uk14=      0.

стом.статор 2212K  стом.ротор 2212K

РЕЗУЛТАТИ :

ПАРАМЕТРИ

w1       lчс1     lw1      kf1     kdel       kq1      ky1      kw1

252.      97.     399.     .641    1.249     .956    1.000     .956

r1/20   r2p/20    Sk1      Sk2

1.610    1.131     102.      86.

Gz1      Gz2      Ga1      Ga2      Gcu1     Gal2     Gfe      Gзаг

2.4      3.3      5.2      4.0      2.9      1.4     14.9     29.3

ПРАЗЕН ХОД     темп.= 35.

E1       Bdel     Bz1      Bz2      Ba1      Ba2      Bz1m     Bz2m

207.8     .736    1.722    1.596    1.727     .812    1.738    1.599

Fo       Fdel     Fz1      Fz2      Fa1      Fa2      Iom      kz

968.     439.     221.      90.     214.       3.    4.461    1.709

lz1      ls1      lд1      lz2      ls2      lд2      lск2     lzм

1.425     .550    1.350    1.767     .199    1.321     .000   42.332

I1       I1л      s        r1       r2p      x1       x2p      x12

4.479    4.479    .0011    1.704    1.195    2.454   39.136   46.783

pел1     pfe      pдоп     pмех     pfe0     pзаг     P1

103.      85.      17.     100.     102.     304.     303.

НОМИНАЛЕН РЕЖИМ:   P2н=   2.988 kW,   темп.ст.= 75.,  темп.рот.= 90.

E1       Bdel     Bz1      Bz2      Ba1      Ba2      Bz1m     Bz2m

197.8     .711    1.699    1.542    1.662     .766    1.714    1.545

Fo       Fdel     Fz1      Fz2      Fa1      Fa2      Iom      kz

787.     424.     178.      63.     118.       3.    3.625    1.568

lz1      ls1      lд1      lz2      ls2      lд2      lск2     lzм

1.425     .550    1.404    1.767     .199    1.374     .000    1.727

I1       I1л      j1       jпр2     jкп2     AS1      s        n

7.047    7.047    6.444    2.810    1.276   25.309    .0400    960.0

pел1     pел2     pfe      pдоп     pмех     pfe0     pзаг     P1

291.     130.      81.      22.      98.     103.     622.    3610.

M        cosFI    ета      r1       r2p      x1       x2p      x12

29.722     .778   82.778    1.957    1.430    2.475    4.337   54.613

НОМИНАЛЕН РЕЖИМ (ПРЕИЗЧИСЛЕН)     стандартна темп.=105.

I1       I1л      s        n        M        cosFI    ета

7.130    7.130    .0408   959.2   29.780     .782   81.493

pел1     pел2     pfe      pдоп     pмех     pзаг     P1       P2

327.     132.     102.      18.     100.     679.    3671.    2991.

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  темп.ст.= 75.  темп.рот.= 90.

s        n        I1       I1л      P1       P2      M       ета     kPн

.0230    977.0    5.376    5.376    2214.    1803.    17.6    81.4    .60

.0271    972.9    5.746    5.746    2563.    2113.    20.7    82.4    .70

.0312    968.8    6.142    6.142    2906.    2409.    23.7    82.9    .80

.0354    964.6    6.558    6.558    3244.    2696.    26.7    83.1    .90

.0396    960.4    7.000    7.000    3576.    2970.    29.5    83.1   1.00

.0438    956.2    7.452    7.452    3904.    3235.    32.3    82.9   1.10

.0490    951.0    8.021    8.021    4302.    3547.    35.6    82.5   1.20

.0542    945.8    8.591    8.591    4690.    3843.    38.8    81.9   1.30

.0595    940.5    9.167    9.167    5069.    4122.    41.9    81.3   1.40

.0658    934.2    9.849    9.849    5505.    4432.    45.3    80.5   1.50

ПУСКОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  темп.ст.= 75.  темп.рот.= 90.

lz1    ls1    lд1    lz2    ls2    lд2    lск2   lzм

1.121   .550   .751  1.715   .199   .735   .000   .508

s     I1к    Mk       x1н     x2н     r2p     km      ki     I1л     Mем

1.000   39.07    64.6   1.787   2.710   1.589    2.17    5.54   39.07    64.6

.900   38.34    65.2   1.796   2.729   1.560    2.20    5.44   38.34    66.0

.800   37.44    67.9   1.807   2.752   1.535    2.28    5.31   37.44    68.5

.700   36.31    71.9   1.822   2.777   1.511    2.42    5.15   36.31    72.5

.600   34.88    76.2   1.841   2.809   1.490    2.57    4.95   34.88    76.9

.500   33.00    80.9   1.868   2.850   1.472    2.72    4.68   33.00    81.6

.400   30.43    85.1   1.909   2.910   1.457    2.86    4.32   30.43    85.9

.300   26.80    87.3   1.975   3.004   1.446    2.94    3.80   26.80    88.1

.200   21.45    82.7   2.098   3.180   1.437    2.78    3.04   21.45    83.6

.100   13.36    60.1   2.387   3.620   1.432    2.02    1.90   13.36    61.1